Bài tập định lượng

Bài 2 : Để xác định hàm lượng thuốc có trong viên nang Paracetamol 500mg. Người ta làm như sau:

- Cân 1 lượng bột thuốc tương ứng 0,15g Paracetamol vào bình định mức 200ml, thêm 50ml dung dịch NaOH 0,1M(tt), thêm 100ml nước, lắc 15p. Thêm nước đến định mức

- Loại bỏ 10ml dịch lọc đầu

- Lấy chính xác 10ml dịch lọc cho vào bình định mức 100ml, pha loãng với nước đến định mức lắc đều

- Lấy chính xác 10ml dung dịch lọc này cho vào bình định mức 100ml khác, thêm 10ml dd NaOH 0,1 M(TT), pha loãng vs nước đến định mức, lắc đều.

- Đo độ hấp thụ tại bước sóng 257nm, cốc dày 1cm thu được A= 0,405. Biết A(1%, 1cm) ở bước sóng 257nm là 715. Tính Hàm lượng % Paracetamol có mặt trong 1 viên