Bài tập môn Kiểm nghiệm dược phẩm:

Định lượng Viên nén Diazepam 10mg người ta tiến hành như sau:

Cân 20 viên, tính khối lượng trung bình và nghiền thành bột mịn.

Cân chính xác một lượng bột viên tương ứng với khoảng 200 mg diazepam cho vào bình định mức dung tích 250 ml, thêm 5 ml nước, trộn đều rồi để yên 15 phút, thêm khoảng 70 ml dung dịch acid sulfuric 0,5 % trong methanol, lắc 15 phút và thêm dung môi này vừa đủ tới vạch, lắc đều, lọc, bỏ dịch lọc đầu.

Lấy chính xác 10 ml dung dịch trên cho vào bình định mức 100 ml, thêm dung môi trên đến định mức, lắc đều. Pha loãng 10,0 ml dung dịch trên thành 100 ml với cùng dung môi trên. Đo độ hấp thụ của dung dịch thu được ở bước sóng cực đại 284 nm, trong cốc đo 1 cm với mẫu trắng là dung dịch acid sulfuric 0,5 % trong methanol được A = 0,342. Tính hàm lượng diazepam theo A (1 %, 1 cm). Lấy 450 là giá trị A (1 %, 1 cm) ở bước sóng cực đại 284 nm.