Câu 5: Định lượng sulfamethoxazol và Trimethoprim trong viên nén cotrimoxazol 480mg (400mg sulfamethoxazol và 80mg trimethoprim) băng HPLC với cột Hypersil ODS ( 250*4,6mm; 5µm) . Tiến hành như sau:

- Dung dịch chuẩn gốc: Cân lần lượt 48,2 mg Sulfamethoxazol chuẩn (hàm lượng 99%) và 20,5 mg trimethoprim (hàm lượng nguyên trạng 98,6%) hòa tan và pha loãng riêng biệt trong bình định mức 100ml bằng methanol

- Dung dịch chuẩn: Lấy chính xác 5ml dung dịch chuẩn gốc sulfamethoxazol và 2ml Trimethoprim cho vào bình định mức 100ml . Pha loãng bằng methanol vừa đủ đến vạch, lắc đều.

- Dung dịch thử : Cân 20 viên được khối lượng 12,0423g , nghiền mịn . Cân 0,0665 g bột viên cho vào bình định mức 100ml . Thêm 70ml methanol , siêu âm 15 phút thêm methanol vừa đủ đến vạch , lắc đều . Lọc pha loãng 5ml dịch lọc trong vừa đủ 100ml với methanol .Tiến hành sắc ký kết quả như sau:

|  | Dung dịch chuẩn |  | Dung dịch thử |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Sulfamethoxazol | Trimethoprim | Sulfamethoxazol | Trimethoprim |
| TR ( phút) | 6,376 | 8,152 | 6371 | 8149 |
| Spic (mAU.s) | 2658731 | 638472 | 2498523 | 676725 |
| W ( phút) | 0,335 | 0,428 | 0,331 | 0,423 |

a, Tính số đĩa lý thuyết trung bình , chiều cao đĩa lý thuyết trung bình của cột sắc ký và độ phân giải Rs giữa 2 pic dựa vào kết quả của dung dịch chuẩn .

b, Tính hàm lượng % của sulfamethoxazol và Trimethoprim trong viên so với lượng ghi trên nhãn.