Bài tập định lượng

Bài 1: Để xác định hàm lượng thuốc có trong chai thuốc tiêm truyền Metronidazol 100ml người ta làm như sau:

Hút chính xác 10,0ml dung dịch thuốc cho vào bình định mức 100 ml, pha loãng đến 100 ml bằng dung dịch acid hydrocloric 0,1 M (TT). Pha loãng 10 ml dung dịch này thành 250 ml  bằng dung dịch acid hydrocloric 0,1 M (TT). Đem đo độ hấp thụ của dung dịch này ở bước sóng 277nm, cuvet dày 1cm được A = 0,750.

Biết A(1%,1cm) của Metronidazol ở bước sóng trên là 375.

Tính nồng độ C% của thuốc tiêm truyền Metronidazol.